产品图片                            产品特点

宽范围输入电压DC18-36VDC

小体积 高功率密度

100%满负载老化测试

极低纹波噪声

输出短路 过压 过流保护

高密度 高机械强度金属屏蔽外壳

纯铜高频变压器 耐高温高频低阻电容

EMC符合 GB9254 EN55022A CLASSB

| 产品型号 | CR25/24S05 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 电压范围 | DC18-36V |
|  | 频率范围 | 0HZ |
|  | 输入电流 | ≤1.4A |
| 输出参数 | 输出电压 | DC5V |
|  | 输出电流 | 5A |
|  | 纹波噪声 | ≤40MV |
|  | 稳压精度 | ±1% |
|  | 典型效率 | 85% |
| 保护 | 短路保护 | 可短路 短路消除后可以自恢复 |
|  | 过流保护 | 120%-180% 输出电流 可自恢复 |
|  | 过压保护 | 115%-150% |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃~+85℃ 无冷凝 |
|  | 存储温度 | -40℃~+85℃ 无冷凝 |
| 安规 EMC | 隔离耐压 | 输入-输出DC1000V/60S 输入-外壳 DC500V/60S 输出-外壳 DC500V/60S |
|  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
|  | 漏电流 | ≤10MA 无击穿现象 |
|  | 安规标准 | 符合 GB9254 EN55022A CLASSB |
| 其他 | 安装尺寸 | 50.8*40.6*10.16mm |
|  | 冷却方式 | 高导热硅胶自然散热 |
| 备注 | 1如未特殊说明，所有规格参数均在输入DC24V，额定负载，25℃环境温度下测量结果 |  |
|  | 2在实际应用中需参考温度降额曲线及输入电压降额曲线，纹波在20MHZ带宽下测量 |  |
|  | 3安装定位尺寸公差GB/T1804-2000f级 其他参见 GB/T1804-2000C级执行 |  |

注：以上参数指标一般在标称输入电压，满载和25℃环境温度，70%RH下测得；

降额曲线图

产品实物图

产品实物

24小时技术＆销售热线18519783179